附件2

评审细则：根据参赛报名情况，结合所申报项目的特点，从幕墙设计的安全性、设计效果的展示性、设计技术的先进性以及设计资料的完整性和幕墙功能的舒适性等方面进行评审，参考评审细则如下：

| 序号 | 评审项 | 评审要点 | 标准分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计项目概况 | - 申报机构及申报项目简介； - 申报项目参评的技术优势、设计难点、参评奖项竞争力简述； - 项目业主方/设计院评价及推荐资料；（如有） - 项目整体照片展示； | 5 | - 提供国优获奖证书； - 照片不少于5张； |
| 二 | 资料的完整性 | - 全套技术资料包括：设计评奖汇报文件（PPT汇报文件）、设计图纸、幕墙计算书、设计说明和其他必要的设计文件； - 全套图纸及计算书标识标注规范，装订成册； - 设计图纸应包括：立面图、平面图、剖面图、大样图、节点图和其他图纸。不同层级的图纸应齐全并相互存在对应关系； - 设计图纸应由设计、校对、审核人签字并加盖出图专用章。 - 设计说明 项目概况、设计基本条件、引用规范标准、幕墙系统分类和简介、幕墙性能要求、主材说明、防火防雷要求、施工工艺的要求、幕墙使用及维护要求等； 建议包括：不同幕墙系统的分布、幕墙构造说明、幕墙防水设计、幕墙清洗方案、幕墙构造的检修方案等； - 平面图 应包括幕墙所有楼层平面图，表现幕墙和主体结构之间的关系，幕墙在平面中定位。对于幕墙存在局部造型的位置，可以适当补充局部平面图； - 立面图 应反映所有幕墙立面，立面图中应表达各幕墙系统的立面分格、系统分布、开启窗位置、通风百叶窗位置、消防逃生窗的位置、清洗辅助装置位置、灯光或者其他机构分布等信息，应标注主要幕墙面材和装饰材料的名称 (或代号)，应反映立面外轮廓线投影关系，对于立面转折较多且造型复杂的立面，可以增加局部立面； - 剖面图 应包括典型幕墙的剖面，剖视位置应选在条件不同的位置，选择具有代表性的部位；内外部空间比较复杂、建筑空间复杂的部位，可补充局部剖面； - 大样图应包括典型幕墙的大样，大样图应表达幕墙和主体结构之间的关系，包括和建筑结构、室内装修的对应关系；复杂的局部大样可辅以三维投影表达，可展立面可绘制立面展开图等； - 节点详图应包括各类典型幕墙系统节点构造、幕墙与不同主体结构连接的节点详图、不同幕墙的交接处的节点详图、上下收口、转角处、转接件节点详图、开启窗装配图、百叶窗节点详图、幕墙防火、防雷节点详图、变形缝构造节点详图、表现幕墙性能的其他图纸等，复杂部位宜以三维图表达； - 埋件图 预制埋件图和后置埋件图应表达埋件的埋设位置、埋件的编号、埋件的加工图、后置锚栓的种类、埋设偏差要求等； - 其他详细的设计内容：（非必要内容） - 幕墙设计中体现对钢化玻璃自爆、开启扇掉落、石材掉落、隐框幕墙压块、结构胶粘接等幕墙安全问题的考虑和应对方法； - 幕墙设计体现了后期维护的便利性，如设置擦窗机、清洗设备、清洗机器人、构件更换、开启窗和玻璃更换的设计； - 幕墙设计充分考虑了加工、组装和施工工艺，尤其是新颖和复杂的幕墙系统，设计说明了加工和安装的工艺要求； - 幕墙工程为复杂空间三维工程时，设计应提供幕墙的三维控制点，控制点可以从幕墙埋件、连接点、幕墙龙骨、幕墙转接件到幕墙面材逐层提取。设计提供的三维点位应考虑施工人员的测量方便。 | 10 |  |
| 三 | 结构的安全性和节能性能 | - 幕墙结构计算书和幕墙节能计算书内容全面，计算文件对应覆盖设计范围。 - 结构计算书和热工计算书由设计、校对、审核人签字及加盖设计单位公章。 - 幕墙结构计算书 幕墙结构计算书应正确、合理选择计算参数和效应组合、正确选择材料特性； - 幕墙结构计算书应包括典型幕墙体系的计算，当同一体系的幕墙分布在建筑的不同部位，存在差异时，设计师无法判断哪个为不利情况时，应逐一进行计算。 - 幕墙结构计算书，应说明计算的部位，建议绘出计算单元在建筑上的位置示意； - 大跨度幕墙、索（杆）柔性结构幕墙、空间复杂结构幕墙的计算应包括支撑结构计算、面板计算、连接件计算、结构胶计算； - 幕墙支撑结构对主体的反力应得到主体结构设计的认可； - 对于幕墙结构中比较复杂的结构，比如采光顶、空间曲面结构、大型悬挑结构、复杂受力构件等支撑结构应通过三维建模计算； - 幕墙节能计算书应合理选择计算参数，说明气候分区、朝向、窗墙比等参数。根据国家标准、建筑功能要求确定幕墙的热工性能指标，并以此作为计算依据； - 节能计算书应包含透明幕墙和非透明幕墙的计算； - 节能计算书中应包括太阳能得热系数和结露计算。 | 25 |  |
| 四 | 功能的舒适性 | - 幕墙设计风格能体现建筑功能属性并强化建筑艺术个性，从而提升城市形象，改善人居环境，体现人文环境； - 幕墙设计能提升用户的使用体验，如光线引入、自然通风、文化氛围、时代特征等； - 幕墙设计满足建筑外墙对气密、水密、风压、热工、平面变形、隔声等物理性能指标要求； - 幕墙设计考虑了通风系统、新风系统、循环系统等舒适性构造； - 推荐超低能耗的建筑幕墙、可再生环保型幕墙、光伏幕墙或应用绿色材料和施工技术的幕墙设计； - 推荐为提升幕墙性能，采用新材料、新技术、新工艺的做法。 | 15 |  |
| 五 | 效果的展示性 | - 项目外观整体视觉效果优良、细节精致，幕墙设计能充分发挥装饰材料的艺术特点，并契合建筑师或建设方的初始概念； - 项目整体造型复杂，有独特的艺术性，很好的还原了建筑的效果要求。尤其是比较复杂的造型，如：体块穿插多变、倾斜面多、双曲面造型、材料种类多、收边收口多的造型等； - 设计文件与现场实施状态一致度较高，后期施工变更少； - 项目现场照片展示（要有细部表达）。 | 15 |  |
| 六 | 技术的先进性 | - 设计充分利用了材料的特性，经济合理的实现了外立面效果； - 与现有的幕墙技术相比，具有较好的技术创新点，处于国内领先水平或者国内先进水平； - 设计针对艺术效果、能耗、工期、新材料、复杂结构、复杂形态等特定的限制性条件，提出的可行的技术方案合理有效，在项目中很好的得以应用； - 设计的创新带来的效果显著。包括设计合理、工艺清晰、可操作性强、工艺效率高、经济效益好、质量优良等方面； - 创新具有广泛、普遍的行业应用和推广价值； - 技术创新（先进）总结分析，包括推广性、适用性、先进性等； | 20 |  |
| 七 | 其他设计加分的内容（技术的创新性） | - 幕墙专业正向BIM模型展示； - 幕墙构造融入参数化设计，方便设计进行调整和分析； - 幕墙的三维设计很好的服务于设计工作、生产工作、施工工作； - 设计工程为地区性标志性建筑，在行业内有较高影响力； - 通过本项目设计，总结设计成果并发表论文； - 通过本项目设计，获得了地级市及以上工法，申请了发明专利、实用新型专利，并获得批准。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |